# Sega Genesis 技术手册 - YM2612 部分

很多年前，有一个名为 SEGA2.DOC 的文件，这是一份 Mega Drive 技术手册，其中有很多错误和一些文件损坏。不久前，出现了一堆扫描件，看起来完全匹配，包括很多与更严重错误相对应的手写部分；我抄录并更正了此页面上的错误。

最近，出现了一些更好的同本手册的扫描件，但质量更好，没有所有的错误，而且措辞也略有不同。我已使用这些扫描件及其分页更新了此页面。为方便您阅读，页面已编号并带有超链接。阴影表示添加/更正/评论。

## 内容

- 概述

- 关于运算符

- 寄存器概述

- 包络规格

- 第一部分 内存映射

- 寄存器

  - 寄存器 22H –低频振荡器LFO

  - 寄存器 24H & 25H - 定时器 A

  - 寄存器 26H-定时器 B

  - 寄存器 27H - 定时器；ch通道3/6 模式

  - 寄存器 28H-按键开/关

  - 寄存器 2AH 和 2BH - 数模转换器DAC

  - 寄存器 30H+ - 失谐；多个

  - 寄存器 40H+ - 总级别

  - 寄存器 50H+ - 速率缩放；攻击速率

  - 寄存器 60H+ - 第一次衰减率；振幅调制

  - 寄存器 70H+ - 二次衰减率

  - 寄存器 80H+ -二次振幅；释放速率

  - 寄存器 90H+ - 专有

  - 寄存器 A0H-AFH+ - 频率

  - 寄存器B0H+ -反馈；算法

- 测试程序

## 原始页码

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

第 4 页 -原始-顶部

## 概述

Yamaha 2612 调频 (FM) 声音合成 IC 类似于 Yamaha 2151（用于世嘉的投币机）和 Yamaha 合成器中使用的芯片。

其功能包括：

- 6 个 FM 声音频道

- 8 位数字化音频通道（替代其中一个 FM 通道）

- 立体声输出能力

- 一个 LFO（低频振荡器）用于扭曲 FM 声音

- 2个定时器，供软件使用

更仔细地定义这些术语：FM 通道能够高度真实地表达几乎任何乐器声音中的单个音符。和弦通常是使用多个 FM 通道创建的。

每个标准 FM 频道都有一个总频率和数据，用于将该频率转换为复杂的最终波形（语音）。此转换过程使用四个专用的频道组件，称为“运算符”，每个组件都具有一个频率（总频率的变体）、一个包络，以及使用频率和包络调制其输入的能力。运算符频率是总频率的整数倍的偏移。

有两组三个 FM 频道，分别称为频道 1 至 3 和 4 至 6。频道 3 和 6（每组中的最后一个）能够为每个操作员使用完全独立的频率，而不是整数倍的偏移。我相信这对于打击乐器非常有效，打击乐器的谐波为基频的奇数倍，例如 1.4 或 1.7。

8 位数字化音频是 FM 频道 6 的替代品，这意味着打开 DAC 会关闭 FM 频道 6。不幸的是，所有计时都必须由软件完成 - 这意味着除非软件构造得非常巧妙，否则不可能同时使用任何 FM 频道和 DAC。您可能知道，很多游戏实际上都是这样做的。

立体声输出功能意味着，FM 或 DAC 中的任何声音都可以输出到左声道、右声道或两个输出。立体声仅通过耳机插孔输出。

LFO（低频振荡器）可使 FM 声音产生振幅和/或频率失真。每个通道都会选择 LFO 对其失真的程度（如果有的话）。例如，这可用于吉他独奏。

最后，系统有两个软件定时器，可以用作 Z80 VBLANK 中断的替代。遗憾的是，这些定时器不会引起中断 - 必须由软件读取它们才能确定它们是否已完成计数。

第 5 页 -原始-顶部

## 关于运算符

每个通道有四名专职操作员，他们具有以下特性：

- 操作员有一个输入、一个用于修改输入的频率和包络，以及一个输出。

- 运算器有两种类型，一种是其输出馈入另一个运算器，另一种是相加以形成最终波形。后者称为“槽”。

- 这些插槽可以独立启用，但世嘉的软件总是同时启用或禁用它们。

- 算子 1 可能会反馈到自身，从而产生更复杂的波形。

这些运算符可以排列成八种不同的配置，称为“算法”。以下是算法图。

第 6 页 -原始-顶部

| 算法 ＃ | 布局 | 建议用途 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | 失真吉他，“高音镲片” (?) 贝斯 |
| 1 |  | 竖琴、PSG（可编程声音发生器）声音 |
| 2 |  | 贝司、电吉他、铜管乐器、钢琴、木吉他 |
| 3 |  | 弦乐、民谣吉他、风铃 |
| 4 |  | 长笛、铃铛、合唱、低音鼓、小军鼓、手鼓 |
| 5 |  | 铜管乐器、风琴 |
| 6 |  | 木琴、桶鼓、风琴、电颤琴、军鼓、基鼓 |
| 7 |  | 管风琴 |

插槽以阴影表示。

第 7 页 -原始-顶部

## 寄存器概述

系统通过大量寄存器进行控制。一般系统寄存器有：

- 计时器值和状态，软件使用

- LFO 启用和频率，用于扭曲 FM 频道

- DAC 使能和幅度

- 为 6 个 FM 频道分别提供输出

- FM 频道 3 和 6 中使用的频率数量
通常，FM 频道只有一个总体频率，但如果这样选择，FM 频道 3 和 6 使用四个独立的频率，每个操作员一个。

其余寄存器适用于单个 FM 频道或该频道中的操作员。涉及整个频道的寄存器包括：

- 频率数（标准情况下）

- 算法编号

- 操作员 1 的自我反馈程度

- 输出类型，至 L、R 或两个扬声器。只有使用耳机才能听到。

- 通道因 LFO 而失真的程度。

引用每个操作员的寄存器构成了剩余部分。四个操作员的连接由所使用的算法决定，但包络始终是为每个操作员单独指定的。对于 FM 通道 3 和 6，可以为每个操作员单独指定频率。

第 8 页 -原始-顶部

## 包络规格

按下琴键时，声音开始，这个过程称为“开键”。声音有一个起音过程，即强烈的初级衰减，然后是缓慢的二次衰减。声音继续这种二次衰减，直到松开琴键，这个过程称为“关键”。然后，声音开始快速的最终衰减，例如，松开琴键并将阻尼器放在琴弦上后，表示钢琴音符。

包络由上述振幅和角度以及一些补充寄存器表示。上图中使用的是：

| TL | 总电平，波形的最高幅度。 |
| --- | --- |
| AR | 起音速率，即初始振幅增加的角度。如果需要，可以将其调得很陡。起音速率慢的问题是，如果音符较短，则在音符达到合理水平之前就会释放（称为“关键”）。 |
| D1R | 初始振幅角度减小。 |
| T1L | 较慢振幅减小开始处的振幅。 |
| D2R | 次级振幅角度减小。除非发生“关闭”，否则这种情况将持续下去。 |
| RR | “关闭”后，振幅的最终角度减小。 |

第 9 页 -原始-顶部

附加寄存器包括：

| RS | 速率缩放，频率升高时包络变短的程度。例如，钢琴上的高音比低音衰减得更快。 |
| --- | --- |
| AM | 振幅调制启用，无论此操作符是否允许其自身被 LFO 修改。更改插槽的振幅（第 3 页图表中灰色的插槽）会改变音符的响度；更改其他操作符的振幅会改变其风格。 |
| SSG-EG | 用途未知的专有寄存器。应将其设置为 0。 |

YM-2612 可通过 68000 或 Z80 访问。不过，这两种情况下总线都只有 8 位宽。

YM-2612 可通过内存位置 4000H - 4003H（对于 Z80 情况）或 A04000H - A04003H（对于 68000 情况）进行访问。这些将被称为 4000 至 4003。

FM-2612内部寄存器划分如下：

要写入第 I 部分，请将 8 位地址写入 4000，将数据写入 4001。要写入第 II 部分，请将 8 位地址写入 4002，将数据写入 4003。

注意：写入前，请从任意地址读取以确定 YM-2612 I/O 自上次写入以来是否仍处于繁忙状态。延迟直至位 7 返回 0。

注意：对于“组合在一起”形成更长数字的寄存器，例如 10 位定时器 A 值或 14 位频率，请先写入高位寄存器。

读取数据：从四个位置中的任何一个读取都会得到：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Busy |  |  |  |  |  | 溢流A | 溢流 B |

| Busy | 如果忙则为 1，如果准备好接收新数据则为 0 |
| --- | --- |
| Overflow | 如果定时器已计数并溢出，则为 1。请参阅寄存器 27H。 |

第 10 页 -原始-顶部

## 第一部分 内存映射

## Part I memory map

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22H |  |  |  |  | LFO enable | LFO frequency |  |  |
| 24H | Timer A MSBs |  |  |  |  |  |  |  |
| 25H |  |  |  |  |  |  | Timer A LSBs |  |
| 26H | Timer B |  |  |  |  |  |  |  |
| 27H | Ch3 mode |  | Reset B | Reset A | Enable B | Enable A | Load B | Load A |
| 28H | Operator |  |  |  |  | Channel |  |  |
| 29H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2AH | DAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2BH | DAC en |  |  |  |  |  |  |  |
| 30H+ |  | DT1 |  |  | MUL |  |  |  |
| 40H+ |  | TL |  |  |  |  |  |  |
| 50H+ | RS |  |  | AR |  |  |  |  |
| 60H+ | AM |  |  | D1R |  |  |  |  |
| 70H+ |  |  |  | D2R |  |  |  |  |
| 80H+ | D1L |  |  |  | RR |  |  |  |
| 90H+ |  |  |  |  | SSG-EG |  |  |  |
| A0H+ | Frequency number LSB |  |  |  |  |  |  |  |
| A4H+ |  |  | Block |  |  | Frequency Number MSB |  |  |
| A8H+ | Ch3 supplementary frequency number |  |  |  |  |  |  |  |
| ACH+ |  |  | Ch3 supplementary block |  |  | Ch3 supplementary frequency number |  |  |
| B0H+ |  |  | Feedback |  |  | Algorithm |  |  |
| B4H+ | L | R | AMS |  |  | FMS |  |  |

30H-90H各有12个条目，3个频道×4个操作员：

| 30H | Ch 1 op 1 |
| --- | --- |
| 31H | Ch 2 op 1 |
| 32H | Ch 3 op 1 |
| 33H |  |
| 34H | Ch 1 op 2 |
| 35H | Ch 2 op 2 |
| 36H | Ch 3 op 2 |
| 37H |  |
| 38H | Ch 1 op 3 |
| 39H | Ch 2 op 3 |
| 3AH | Ch 3 op 3 |
| 3BH |  |
| 3CH | Ch 1 op 4 |
| 3DH | Ch 2 op 4 |
| 3EH | Ch 3 op 4 |
| 3FH |  |

在第二部分中，频道 1-3 变为频道 4-6。

第 11 页 -原始-顶部

A0H-B4H 各有 3 个条目。所有条目均遵循以下模式：

| A0H | Ch 1 |
| --- | --- |
| A1H | Ch 2 |
| A2H | Ch 3 |
| A3H |  |

但 A8H 和 ACH 遵循以下模式：

| A8H | Ch 3 op 2 |
| --- | --- |
| A9H | Ch 3 op 3 |
| AAH | Ch 3 op 4 |
| ABH |  |

“第二部分”是 30H - B4H 的重复，其中 1-3 频道被 4-6 频道取代。

## 寄存器

### 寄存器 22H-LFO

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22H |  |  |  |  | LFO enable | LFO frequency |  |  |

| LFO enable | 1 is enabled, 0 is disabled. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LFO frequency /Hz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3.98 | 5.56 | 6.02 | 6.37 | 6.88 | 9.63 | 48.1 | 72.2 |

LFO（低频振荡器）用于扭曲 FM 声音的振幅和相位。它有三重启用，如下所示：

- 寄存器22H中的全局使能

- 在寄存器B4H-B6H中，逐个通道启用灵敏度。

- 在寄存器60H-6EH中，按操作启用幅度。

如果需要 LFO，请通过寄存器 22H 启用它。接下来，通过设置寄存器 B4-B6H，选择哪些通道将受到 LFO 的影响、影响程度以及它们的振幅或频率是否受到影响。最后。如果某个通道的振幅受到影响，请确保只有“时隙”受到影响，方法是设置寄存器 60H - 6EH。

### 寄存器 24H & 25H - 定时器 A

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24H | Timer A MSBs |  |  |  |  |  |  |  |
| 25H |  |  |  |  |  |  | Timer A LSBs |  |

第 12 页 -原始-顶部

寄存器 24H 和 25H 组合在一起形成 10 位定时器 A，其中寄存器 25H 包含最低有效位。它们应按 24H、25H 的顺序设置。定时器持续时间：

18 × (1024 - 定时器 A) 微秒

定时器 A = 全 1 -> 18 µs = 0.018 ms
定时器 A = 全 0 -> 18,400 µs = 18.4 ms

### 寄存器 26H-定时器 B

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26H | 定时器B |  |  |  |  |  |  |  |

8 位定时器 B持续：

288 × (256 - 定时器 B ) 微秒

定时器 B = 全 1 -> 0.288 毫秒
定时器 B = 全 0 -> 73.44 毫秒

### 寄存器 27H - 定时器；Ch3/6 模式

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27H | Ch3 mode |  | Reset B | Reset A | Enable B | Enable A | Load B | Load A |

寄存器 27H 控制软件计时器和通道 3（和 6）模式，两个完全独立的项目。

| Ch3 mode | D7 | D6 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | 0 | 0 | Channel 3 is the same as the others |
| Special | 0 | 1 | Channel 3 has 4 separate frequencies |
| Illegal | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 1 |  |

普通通道的运算符使用单个频率的整数倍偏移。在特殊模式下，每个运算符都有完全独立的频率。通道 3 运算符 1 的频率位于寄存器 A2 和 A6 中。运算符 2 至 4 分别位于寄存器 A8 和 AC、A9 和 AD 以及 AA 和 AE 中。

Sega 中没有人使用过计时器功能，但是日文手册上说：

| load | 1 启动计时器，0 停止计时器。 |
| --- | --- |
| Enable | 1 导致定时器溢出以设置读取寄存器标志。0 表示定时器继续循环而不设置标志。 |
| Reset | 写入 1 会清除读取寄存器标志，写入 0 则无效果。 |

第 13 页 -原始-顶部

### 寄存器 28H-按键开/关

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28H | Operator |  |  |  |  | Channel |  |  |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |

该寄存器用于“Key on”和“Key off”。“Key on”表示按下合成器键，“Key off”表示释放合成器键。操作顺序为：设置参数、Key on、等待、Key off。当 Key off 发生时，FM 通道停止缓慢下降并开始由释放速率“RR”指定的快速下降。

只需对寄存器 28H 进行一次写入，即可设置单个通道的所有操作器的状态。Sega 始终将它们设置为相同的值，即打开 (1) 或关闭 (0)。使用特殊通道 3，我相信可以将每个操作器设置为单独的音符，因此有理由分别打开和关闭它们。

| D2 | D1 | D0 | Channel |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 6 |

### 寄存器 2AH 和 2BH - DAC

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2AH | DAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2BH | DAC en |  |  |  |  |  |  |  |

寄存器 2AH 包含 8 位 DAC 数据。

如果 DAC 使能位为 1，则 DAC 数据将作为通道 6 的替代输出。影响 DAC 的唯一通道 6 寄存器是寄存器 B4H 的立体声输出部分。

寄存器 30H - 90H 均为单操作符寄存器。12个通道操作符组合的排列方式 请参见第 8 页。

### 寄存器 30H+ - 失谐和多重

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 H+ |  | DT1 |  |  | MUL |  |  |  |

DT1（失谐）和 MUL（倍数）都将操作员的频率与整体频率相关联。

MUL 的范围是 0 到 15（十进制），并将总频率乘以 1/2，但 0 会导致乘以 1/2。也就是说，MUL=0 到 15 会得到 ×1/2、×1、×2、...×15。

DT1 与总频率 × MUL 相比变化很小。DT1 的 MSB 是原始符号位，两个 LSB 是幅度位。请参阅下一页的图表。

第 14 页 -原始-顶部

| D6 | D5 | D4 | 乘数效应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 没有变化 |
| 0 | 0 | 1 | ×(1+ε) |
| 0 | 1 | 0 | ×(1+2ε) |
| 0 | 1 | 1 | ×(1+3ε) |
| 1 | 0 | 0 | 没有变化 |
| 1 | 0 | 1 | ×(1-ε) |
| 1 | 1 | 0 | ×(1-2ε) |
| 1 | 1 | 1 | ×(1-3ε) |

其中 ε 是一个小数。

### 寄存器 40H+ - 总级别

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 H+ |  | TL |  |  |  |  |  |  |

TL（总电平）表示包络的最高幅度，0 为最大，127（十进制）为最小。一个单位的变化约为 0.75 dB。

要使音符更柔和，只需更改插槽（输出运算符）的 TL。更改其他运算符将影响音符的味道。

### 寄存器 50H+ - 速率缩放；攻击速率

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50H+ | RS |  | X | AR |  |  |  |  |

寄存器 50H 包含 RS（速率缩放）和 AR（攻击速率）。AR 是初始振幅上升的陡度，如第 5 页所示。

RS 对 AR、D1R、D2R 和 RR 的影响方式相同。RS 是包络随频率升高而变窄的程度。

第 15 页 -原始-顶部

频率的前五位（3 个八度位和 2 个音符位）在以下速率公式中称为 KC（键码）：

| 遥感 | 最终Rate |
| --- | --- |
| 0 | 2×Rate+(KC/8) |
| 1 | 2×Rate+(KC/4) |
| 2 | 2×Rate+(KC/2) |
| 3 | 2×Rate+(KC/1) |

（KC/n）总是向下舍入

由于 Rate 的范围是 0-31，这意味着 RS 影响范围从小（0-3）到非常大（0-31）。

### 寄存器 60H+ - 第一次衰减率；振幅调制

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60H+ | AM |  |  | D1R |  |  |  |  |

D1R（第一衰减率）是初始陡峭振幅衰减率（见第 4 页）。与所有衰减率一样，它的值为 0-31，并受 RS 影响。

AM 是振幅调制启用，表示此运算符是否受 LFO 的振幅调制。除非 LFO 已启用且寄存器 B4 的 AMS（振幅调制灵敏度）不为零，否则此位不相关。

### 记录 70H+ - 二次衰减率

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70H+ |  |  |  | D2R |  |  |  |  |

D2R（二次衰减率）是指只要按下琴键，声音就会持续很长一段时间。

在链接的扫描中未找到此部分

### 寄存器 80H+-二次振幅；释放速率

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80H+ | D1L |  |  |  | RR |  |  |  |

D1L 是第一个快速衰减周期后达到的次级振幅。如果想将其与 TL 进行比较，则应将其乘以 8。同样，与 TL 一样，数字越高，声音衰减越厉害。

RR 是释放速率，即释放按键后音量的最后急剧下降。所有速率都是 5 位数，但寄存器中只有 4 位可用。因此，为了进行比较和计算，这 4 位是 MSB，LSB 始终为 1。换句话说，将其加倍并加一。

回到扫描...

### 寄存器90H+ - 专有

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90H+ |  |  |  |  | SSG-EG |  |  |  |

该寄存器是专有的并且应该设置为零。

最后的寄存器主要与单个通道相关。每个寄存器都是三倍；请参阅第 9 页的图表。

### 寄存器 A0H-AFH - 频率

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0H+ | 频率数LSB |  |  |  |  |  |  |  |
| A4H+ |  |  | 堵塞 |  |  | 频率数MSB |  |  |
| A8H+ | Ch3 补充频率编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACH+ |  |  | Ch3 补充块 |  |  | Ch3 补充频率编号 |  |  |

第 16 页 -原始-顶部

通道 1 的频率位于 A0 和 A4H 中。
通道 2 的频率位于 A1 和 A5H 中。
如果通道 3 处于正常模式（请参阅第 12 页），则通道 3 的频率位于 A2 和 A6H 中。

如果通道 3 处于特殊模式：
操作员 1 的频率为 A2 和 A6H
操作员 2 的频率为 A8 和 ACH
操作员 3 的频率为 A9 和 ADH
操作员 4 的频率为 AA 和 AEH

频率是一个 14 位数字，应设置为高字节、低字节（例如 A4H 然后是 A0H）。最高 3 位称为“块”，表示八度。接下来的 10 位表示八度中的位置，可能的 12 音序列为：

低 高

617 653 692 733 777 823 872 924 979 1037 1099 1164

635 372 392 755 800 847 898 951 1008 1131 1199

(36) (39) (41) (44) (46) (49) (52) (55) (58) (62) (70)

（所有数字以 10 为基数）

每个八度内都应使用此序列。

### 寄存器B0H+-反馈；算法

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0H+ |  |  | 反馈 |  |  | 算法 |  |  |

反馈是算子1反馈到自身的程度。在语音库中，自反馈表示如下：

算法是所使用的运营商间连接的类型。请参阅第 3 页的八个运营商列表。

### 寄存器 B4H+ - 立体声；LFO 灵敏度

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B4H+ | L | R | AMS |  |  |  | FMS |  |

寄存器 B4H 包含立体声输出控制和 LFO 灵敏度控制。

| L | 左输出，1为开，0为关。 |
| --- | --- |
| R | 右输出，1为开，0为关。 |

注意：只能通过耳机才能听到立体声。

或者将 AV 线连接到耳机插孔...或者在模拟器中。

第 17 页 -原始-顶部

AMS（振幅调制灵敏度）和 FMS（频率调制灵敏度）是通道受 LFO 影响的程度。如果 LFO 被禁用，则无需设置此寄存器。此外，振幅调制也是在操作员级别上启用的。

| AMS | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度/dB | 0 | 1.4 | 5.9 | 11.8 |

| FMS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % 半色调 | 0 | ±3.4 | ±6.7 | ±10 | ±14 | ±20 | ±40 | ±80 |

## 测试程序

这是经过测试的开机初始化和“大钢琴”音色的样音（第 27 页）

第 27 页大概有一些示例仪器参数……但未包含在 sega2.doc 或扫描件中。

| 登记 | 价值 | 评论 |
| --- | --- | --- |
| 22 H | 0 | LFO 关闭 |
| 27H | 0 | 通道 3 模式正常 |
| 28H | 0 | 所有频道关闭 |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
| 2BH | 0 | DAC关闭 |
| 30H | 71H | DT1/多路复用 |
| 34 H | 0DH |  |
| 38H | 33H |  |
| 3CH | 01H |  |
| 40H | 23H | 总级别 |
| 44H | 2DH |  |
| 48H | 26H |  |
| 4CH | 00H |  |
| 50H | 5FH | 反射/反射系数 |
| 54H | 99H |  |
| 58H | 5FH |  |
| 5CH | 94H |  |
| 60H | 5 | AM/D1R |
| 64H | 5 |  |
| 68H | 5 |  |
| 6CH | 7 |  |
| 70H | 2 | D2R |
| 74天 | 2 |  |
| 78H | 2 |  |
| 7CH | 2 |  |
| 80H | 11H | D1左/右 |
| 84H | 11H |  |
| 88H | 11H |  |
| 8CH | A6H |  |
| 90H | 0 | 所有权 |
| 94H | 0 |  |
| 98H | 0 |  |
| 9CH | 0 |  |
| B0H | 32H | 反馈/算法 |
| B4H | 碳氢化合物 | 两个扬声器均开启 |
| 28H | 00H | 关掉键 |
| A4H | 22 H | 设置频率 |
| A0H | 69H |  |
| 28H | 0H | 开启 |
| <等等> |  |  |
| 28H | 00H | 关掉键 |

笔记：

- 先写地址，再写数据。

- 循环直到读寄存器D7变为0

- 遵循 MSB/LSB 顺序。

----分割线----------------

SN76489

内容

•	介绍

•	SN76489 目击事件

•	从软件访问 SN76489

•	SN76489 寄存器

o	SN76489 寄存器写入

•	SN76489 如何发出声音

o	音调通道

§	音调范围

o	噪声通道

§	线性反馈移位寄存器

§	输出反转

§	噪声移位寄存器的实现

o	音量 / 衰减

•	不完美的 SN76489

o	模仿不完美

•	在 PSG 上播放样本

o	简单的 4 位 PCM

o	1 位 PCM

o	查找 8 位 PCM

o	游戏中未找到的方法

o	样品预处理

o	播放均匀性

o	采样率

•	Game Gear 立体声扩展

介绍

本页介绍基于 SN76489 系列设备的可编程声音发生器。它们几乎完全相同，但产生的输出却大不相同。

SN76489 目击事件

SN76489AN 分离芯片用于世嘉的SG-1000 Mark I 和 II、SC-3000机器以及Othello Multivision克隆机。

Sega Mark III、Master System和Game Gear将其集成到各自的VDP芯片中，以实现不同程度的向后兼容性。

Mega Drive将其集成到其 VDP 中，尽管它通常被称为 SN76496。它被纳入其中是为了允许系统的主系统向后兼容模式，但它也被广泛使用，因为它提供了使用系统的主要 FM 合成声音硬件 (YM2612) 无法创建的声音。

它被 Acorn 的许多 BBC 和“商用计算机”计算机（例如BBC Micro）所使用。

Colecovision也使用它，作为独立芯片，因为 Colecovision 几乎没有定制芯片。Coleco Adam大概也有一个。

此外，它还出现在Takara 在日本和欧洲其他几家公司销售的Sord M5中。Memotech 的几款家用微型计算机（如 MTX-512）都包含该芯片。SN76489 也以修改后的形式使用，名称更改为 TMS9919，以适应 99xx 系列（SC-3000 VDP 也来自该系列），用于TI-99/4A中。

预计使用该芯片的其他计算机包括：

- 韩美克斯铅笔

- 视频技术 CreatiVision

毫无疑问，它被用在很多街机上。以下是部分列表；括号中的数字表示有多少个 SN76489：

- 银行恐慌 (3)

- 冠军拳击

- 职业摔跤冠军

- 巨人 (4)

- 巨人马克二世 (4)

- 任意球

- 瓢虫 (2)

- 杜先生！（2）

- Do先生的城堡 (4)

- Do先生的疯狂之旅 (4)

- 超级机车 (2)

- 神奇小子：怪兽乐园 (2)

Tandy 1000家用计算机中包含 SN76489 的克隆，以便与IBM PCjr中的克隆兼容，而它本身就是 IBM PCjr 的克隆。

从软件访问 SN76489

SN76489 具有 8 位只写数据总线，因此可以通过向其写入字节来在软件中进行控制。具体如何操作取决于系统。

- 世嘉游戏 1000（SG-1000）

- 世嘉电脑 3000（SC-3000）

- 世嘉主系统 (SMS)

- 世嘉游戏装备（GG）

- Sega Mega Drive/Genesis（在 Master System 兼容模式下）

可以通过写入 0x40 至 0x7f 之间的任何 I/O 端口来访问 SN76489，尽管官方仅推荐 0x7f。一些游戏写入 0x7e。

- 世嘉 Mega Drive/Genesis

SN76489 内存映射到位置 0xc00011 的 68000 CPU（镜像在 0xc00013、0xc00015、0xc00017）和 0x7f11 的 Z80 CPU（镜像在 0x7f13、0x7f15、0x7f17）。

- 柯莱科视界

- 科莱科·亚当？

SN76489 映射到 I/O 端口 $ff。

- 坦迪 1000

- IBM PCjr？

NCR 8496 映射到 I/O 端口(?) $c0。

- 其他系统

请告诉我:)

SN76489 寄存器

SN76489 有 8 个“寄存器” - 4 x 4 位音量寄存器、3 x 10 位音调寄存器和 1 x 3 位噪声寄存器。当然，由于硬件原因，这些寄存器内部可能更宽。

| 通道 | 音量寄存器 | 音调和噪音记存器 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Vol0 | Tone0 |
| 1 | Vol1 | Tone 1 |
| 2 | Vol2 | Tone 2 |
| 3 | Vol3 | 噪音 |

卷寄存器

该值表示输出的衰减。因此，%0000 表示最大音量，%1111 表示静音。

音调寄存器

这些为音调发生器提供计数器复位值。因此，低值产生高频率，反之亦然。

噪音记录器

一位选择模式（“周期性”或“白色”），另外两位选择移位率。

看起来这些寄存器的初始状态取决于硬件：

- 离散芯片似乎以随机值开始（据报道，SC-3000 在软件写入芯片之前以音调启动）。

- Sega 集成版本似乎开始将音调/噪声寄存器初始化为零，将音量寄存器（静音）初始化为一。

SN76489 寄存器写入

当一个字节写入 SN76489 时，它会按如下方式处理：

如果位 7 为 1，则该字节为 LATCH/DATA 字节。

%1cctdddd

|||````-- Data

||`------ Type

``------- Channel

第 6 位和第 5 位（cc）指定要锁定的通道，始终锁定。这将选择上表中的行 - %00 是通道 0，%01 是通道 1，%10 是通道 2，%11 是通道 3，正如您所预料的那样。
第 4 位（t）确定是否锁定音量（1）或音调/噪音（0）数据 - 这将给出列。

其余4位（dddd）放入相应寄存器的低4位。对于3位噪声寄存器，最高位被丢弃。

锁存寄存器永远不会被数据字节清除。

如果位 7 为 0，那么该字节为数据字节。

%0-DDDDDD

|``````-- Data

`-------- Unused

如果当前锁存的寄存器是音调寄存器，则字节 ( DDDDDD) 的低 6 位将放入锁存寄存器的高 6 位中。如果锁存寄存器的宽度小于 6 位（即不是音调寄存器之一），则将低位放入寄存器的相应位中，并丢弃任何额外的高位。

数据具有以下含义（稍后将更详细地描述）：

音调寄存器

DDDDDDdddd = cccccccccc

- DDDDDDdddd给出10位半波计数器复位值。

卷寄存器

(DDDDDD)dddd = (--vvvv)vvvv

- dddd给出 4 位音量值。

- 如果写入一个数据字节，则低 4 位DDDDDD会更新 4 位音量值。但这不是必需的。

噪音记录器

(DDDDDD)dddd = (---trr)-trr

- 低 2 位dddd选择移位率，下一个最高位（位 2）选择模式（白色（1）或“周期性”（0））。

- 如果写入一个数据字节，其低 3 位将以相同的方式更新移位率和模式。

这意味着以下数据将产生以下效果（希望为了清楚起见添加间距）：

%1 00 0 1110 锁存器，通道 0，音调，数据 %1110

%0 0 001111 数据 %001111

将通道 0 音调设置为 %0011111110 = 0xfe (440Hz @ 3579545Hz 时钟)

%1 01 1 1111 锁存器，通道 1，音量，数据 %1111

将通道 1 音量设置为 %1111 = 0xf （静音）

%1 10 1 1111 锁存器，通道 2，音量，数据 %1111

%0 0 000000 数据 %000000

将通道 2 音量设置为 %1111 = 0xf（静音），然后将其更新为 %0000 = 0x0（满） 数据 字节不会被忽略。如果忽略，您将在阅读 Alex Kidd in Miracle World 中的消息框时听到持续的音调。

%1 11 0 0101 锁存器，通道 3，噪声，数据 %0101

将噪声寄存器设置为 %101（白噪声，中等偏移率）

%1 11 0 0101 锁存器，通道 3，噪声，数据 %0101

%0 0 000100 数据 %000100

将噪声寄存器设置为 %101（白噪声，中等移位率），然后将其更新为 %100（白噪声，高移位率）。 数据字节不会被忽略。如果忽略，某些游戏（例如 Micro Machines）会在其噪声通道上产生错误的声音。

还要注意的是，当写入一个字节时，音调寄存器会立即更新；它们不会等到所有 10 位都写入。

| 写入的数据 | Tone0 内容 |
| --- | --- |
| 1 00 0 0000 | ------0000 |
| 0 0 000000 | 0000000000 |
| 1 00 0 1111 | 0000001111 |
| 0 0 111111 | 1111111111 |

- 表示未知位（无论寄存器中之前是什么）

有几种方法可以处理较旧、不准确的模拟器中的 SN76489 写入：

- 仅锁存音调寄存器（如上所述），并在写入其他类型的数据（音量、噪音）时保持锁存状态。这会使 SMS Micro Machines 的标题屏幕上出现“嘎嘎”效果，从而掩盖“吱吱”声。

- 锁存音调寄存器如上所述，写入其他类型的数据时“解锁”。当写入数据字节时解锁，数据将被丢弃。这解决了“吱吱声”问题，但留下了“吱吱声”。

SN76489 如何发出声音

这已经有很好的记录，但我会再次重复一遍（希望）从更与硬件相关的角度。

SN76489 连接到时钟信号，该信号通常为 NTSC 系统的 3579545Hz 和 PAL/SECAM 系统的 3546893Hz（这些是基于相关的电视彩色副载波频率，是许多系统的通用主时钟速度）。它将这个时钟除以 16 以获得其内部时钟。数据表指定的最大频率为 4MHz。

某些版本（在数据表中指定为 SN76489N）具有 2 个分频器和 500kHz 的最大时钟，从而提供等效的分频后时钟速率。

对于每个通道（全部 4 个），都有一个 10 位计数器和一个输出位。每个时钟周期，计数器都会递减（如果它不为零）。如果在递减后为​​零，则会发生以下情况：

音调通道

计数器被重置为当前相应寄存器中的值（例如，通道 0 的 Tone0）。输出位被翻转 - 如果当前输出 1，则变为 0，反之亦然。此输出被传递到混频器（见下文）。初始输出值可以任意设置。

因此，它会产生一个方波输出，其波长是相应寄存器中值的两倍（以时钟周期为单位）。其频率可以通过以下公式计算：

输入时钟（Hz）（3579545）

频率（Hz）= ----------------------------------

2 乘 寄存器值 乘 分频器（16）

给出了 NTSC 时钟芯片的示例值，并且通常始终采用这些值。因此，例如，0x0fe 给出 440.4Hz。

如果寄存器值为零或一，则输出为常数值 +1。这通常用于 SN76489 上的样本播放。

音调范围

使用寄存器值 $3ff 的最低可能音调为 109Hz（假设输入时钟为 3579545Hz），对应于 MIDI 音符 A2 -10 音分。

使用寄存器值 $001 时，最高可能音调为 111861Hz，这对应于 MIDI 音符 D10 -14 音分。然而，实际上，平滑电容器和其他可能不太故意的输出缺陷意味着无法听到如此高的音符；在 SMS2 上的测试中，产生任何可听输出的最高音符是寄存器值 $006，频率为 18643Hz（MIDI 音符 A12 -12 音分）。因此，实际上有 10 个八度的范围。

噪声通道

计数器根据噪声寄存器的低2位复位如下：

| 寄存器低2位 | 值计数器重置为 |
| --- | --- |
| 00 | 0x10 |
| 01 | 0x20 |
| 10 | 0x40 |
| 11 | 音调2 |

与音调通道一样，输出位在 0 和 1 之间切换。但是，这不会发送到混频器，而是发送到“线性反馈移位寄存器”（LFSR），它可以产生噪声或充当分频器。

线性反馈移位寄存器

LFSR 是一个 15 位或 16 位的阵列，具体取决于芯片版本；通过调整参数，16 位版本可以提供与 15 位版本相同的输出。

当其输入从 0 变为 1 时（即，每两次相关计数器达到零时仅移动一次），数组将移动一位；方向无关紧要，它只会改变您使用的数字，因此我将随意地说它向右移动。移出末尾的位（0 或 1）将输出到混频器。

输入位由 XOR 反馈网络决定。有两种类型：外部网络，其中 XOR 门位于移位寄存器外部；内部网络，其中 XOR 门位于位之间。下面将讨论这两种情况。某些位用作 XOR 门的输入；这些是“抽头”位。n 位移位寄存器可以生成周期高达 2 n - 1 的伪随机序列，具体取决于抽头位。

下面讨论外部 LFSR 类型。

我稍后会添加更多有关内部 LFSR 的内容 - Maxim 2005 年 6 月 4 日上午 8:09~

对于白噪声（噪声寄存器位 2 = 1）：

对于 SMS（1 和 2）、Genesis 和 Game Gear，抽头位为位 0 和位 3 ($0009)，反馈到位 15。对于 SG-1000、OMV、SC-3000H、BBC Micro 和 Colecovision，抽头位为位 0 和位 1 ($0003)，反馈到位 14。对于 Tandy 1000，抽头位为位 0 和位 4 ($0011)，反馈到位 14。

我想确认其他系统的位模式，如果您可以通过在真实系统上运行/编码自制代码并对声音进行采样来提供帮助，请与我联系。 - Maxim

示例（SMS/GG）：

输出位模式如下图所示。（红色像素用于填充矩形大小。）单击下载位模式，填充为 8 位。

| SN76489 白噪声 | Sega VDP 白噪声 |
| --- | --- |

对于“周期性噪声”（噪声寄存器位 2 = 0）：

对于所有变体，只使用位 0，即输出位也是输入位。这样做的效果是将移位寄存器的内容以相同长度循环输出（SMS（1 和 2）、Genesis 和 Game Gear 为 16 位，SG-1000、OMV、BBC Micro、SC-3000H、ColecoVision 和 Tandy 1000 为 15 位；其他系统需要调查）。

当噪声寄存器被写入时，移位寄存器被重置，这样除了最高位之外的所有位都为零。这将使“周期性噪声”输出 1/16（或 1/15）的占空比，这很重要，因为它也会影响白噪声的声音。

因此，“周期性噪声”模式下的输出也将是底层驱动信号频率的一小部分（如上所述）。对于 16 位移位寄存器和 3579545Hz 输入时钟，这为“周期性噪声”提供了 6.8Hz 至 6991Hz 的频率范围（当使用音调通道 2 作为驱动信号时，寄存器值分别为 $3ff 和 $001），范围为 10 个八度（MIDI 音符 A-2 至 A8），比常规音调范围低 4 个八度。

请注意，这种“周期性噪声”（在原始芯片的文档中称为周期性噪声）实际上并不是其他地方定义的周期性噪声（具有可配置周期性的白噪声）；它是一个占空比调节器。因此，在本文档中始终用引号引用它。

输出反转

有些系统似乎会产生反转输出，这在对噪声发生器进行逆向工程时可能会造成混淆，因为1s 会变成0s，反之亦然。这就是为什么您可能会从其他来源看到相互矛盾的信息。值得注意的是，可以使用反馈模式 $8005 来反转具有白噪声反馈模式 $0006 的 16 位 LFSR。

噪声移位寄存器的实现

ShiftRegister=(ShiftRegister>>1) |
                   ((WhiteNoise
                     ?parity(ShiftRegister&TappedBits)
                     :ShiftRegister&1)<<15);
     Output=ShiftRegister&1;

获取代码

其中parity()是一个函数，如果其（16 位无符号整数）参数设置了奇数个位，则返回 1，否则返回 0；并且 TappedBits 取决于被模拟的系统（因此对于任何应该处理多种已知反馈类型的模拟，它应该是一个变量，而不是常量），例如 0x0009 表示主系统（设置了位 0 和 3）。以下是 16 位的快速 SIMD 实现 parity()：

int parity ( int val ) {
     val ^= val >> 8 ;
     val ^= val >> 4 ;
     val ^= val >> 2 ;
     val ^= val >> 1 ;
     return val & 1 ;
 } ;

获取代码

感谢 Dave (finaldave) 提出这个想法。使用针对某些常见反馈模式定制的表达式可能会获得更快的结果，当然，如果您可以使用汇编程序访问 CPU 的内置奇偶校验指令/标志，效果会更好。

音量/衰减

然后，混频器将每个通道的输出乘以相应的音量（或者，应用相应的衰减），然后将它们相加。结果输出到放大器，放大器以适合音频的级别输出它们。

SN76489 会在音量寄存器中每增加一步将音量衰减 2dB。这对大多数人来说几乎毫无意义，因此这里给出一个解释。

分贝标度是功率的对数比较标度。一贝尔定义为

power 1

log -------

power 2

它是正数还是负数取决于你如何放置幂 1 和幂 2。对数以 10 为底。

然而，这往往会给出很小且难以处理的数值，因此标准是以分贝（1 分贝 = 10 贝尔）表示数值。因此，

功率 1

分贝 = 10 对数 -------

功率 2

一分贝刚好高于大多数人能注意到音量变化的阈值。

在大多数情况下，我们处理的不是功率，而是用于驱动扬声器的输出电压形式的电压。您可能还记得学校里学过功率与电压平方成正比。因此，运用一点数学知识：

(电压 1)'^2^' 电压 1

分贝 = 10 log ------------ = 20 log ---------

(电压 2)'^2^' 电压 2

重新排列，

电压 1

--------- = 10（​​分贝/20）

电压 2

因此，2dB 的下降将对应于当前输出值与之前输出值之间的比率 10 -0.1 = 0.79432823。这可用于构建输出表，例如：

int volume_table[ 16 ] = {
   32767,26028,20675,16422,13045,10362,8231,6568,5193,4125,3277,2603,2067,1642,1304,0 } ；​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

获取代码

这些按顺序对应于卷寄存器值 0x0 到 0xf。

无论前一个值是什么，最后一个值固定为零，以允许输出静音。

根据 SN76489 和耳朵之间链路中的后续硬件，可能会引入一些失真。例如，我对 SMS 和电视卡的测试发现最高三个音量级别被削波。
有关此问题的一些信息可以在论坛上找到。SMS1 和 Mega Drive 控制台具有正确的 2dB 步进间隙，而 SMS2 则因硬件设计错误而削波。

不完美的 SN76489

实际组件并不完美。SN76489 在其各种实现中的输出可能会受到严重影响。

无论何时，只要人为地将电压（输出）保持在远离零的位置，就会产生泄漏，并且实际输出将以与零偏移成比例的速率衰减至零：

dV

-- = -kV

dt

其中k为常数

这会影响 SN76489 的内部输出（从波发生器到混频器的输出）和外部输出（混频器的输出）。

对音调通道的影响是改变其输出波的形状：

注意：此图需要更新。输入似乎实际上是 0/1，但输出以零为中心。

像这样：

为了确保真实性和准确性，需要将其替换为真实的输出样本。

如果音调寄存器值足够大，它们将衰减至接近于零。

如果音调寄存器值为零，则恒定偏移输出将衰减为零。但是，每当输出音量改变时，恒定偏移就会恢复。这允许语音效果。

对噪声发生器输出的影响如下：

信号发生器输出，供参考：

完美输出（假设输出位模式为 101001）：

实际产量：

为了确保真实性和准确性，需要将其替换为真实的输出样本。

实证效果如下：

- 音调的声音发生轻微变化

- 噪音有点大

- 声音听起来略有不同

一些游戏使用 SN76489 进行编程，被认为是完美的设备，例如用于 PCM 语音效果。

模仿不完美

在大多数情况下，模拟 SN76489 的缺陷需要大量处理器，而且很难获得定量的正确性。但是，“完美”的模拟可能与实际设备相差甚远，从而产生明显“错误”的输出。

音调通道就是一个很好的例子。由于上面提到的电压衰减，它们的输出从位置 0 和 +1 的矩形波降级为更接近位置 -0.5 和 +0.5 的矩形波，并带有一些曲率。这是因为输出位的平均值是 0.5，电压衰减会导致这个平均偏移量消失。因此，将音调通道输出模拟为 -0.5/+0.5 而不是 0/+1 可以得到更令人满意的表示。

噪声通道可以用相同的方式模拟，也可以保留为 0/+1；由于其随机性，效果较差。但是，对于“周期性”噪声，输出位的平均值是 1/16 或 1/15，后一种情况是更好的近似值。

在 PSG 上播放样本

这是为那些希望在演示中加入样本播放的人以及那些声音核心不支持声音的人提供的参考。模拟器作者可能希望添加实现建议。

SN76489和YM2413 FM 芯片可以进行样本播放，但在官方游戏中只有前者用于此目的。

样本播放利用了 SN76489 音调发生器的一项功能：当半波长（音调值）设置为 1 时，它们会输出与音量级别相对应的 DC 偏移值（即波形不会翻转）。通过快速操纵音量，可以获得粗略的 PCM 形式。

（请注意，这可能是 Sega 实现的 SN76489 的一个特性。它没有出现在任何为使用标准芯片的旧系统设计的 Sega 8 位代码中，因此可能需要通过实验来确认。）

由于音量级别是非线性的，并且只有 4 位分辨率，因此再现质量相当差。此外，没有将数据传输到 SN76489 的功能，因此必须由 CPU 完成；在几乎所有游戏中，这意味着在播放样本时游戏会冻结。在少数在样本播放期间进行一些工作的游戏中，样本播放质量通常会变得更差。

Sega 8 位游戏以几种不同的方式播放采样音频：

简单的 4 位 PCM

从 ROM 读取 4 位线性 PCM 数据流（将两个样本打包成一个字节），并将其作为 SN76489 衰减命令发送到一个或多个音调通道。这会产生非线性输出，从而使样本听起来比预期的更安静。

可以通过预处理数据来解释非线性响应，从而改善这一问题；然而，很少有游戏这样做。

1 位 PCM

从 ROM 读取 1 位 PCM 数据流（每个字节包含 8 个样本），并将其作为无或最大 SN76489 衰减命令发送到一个或多个音调通道。这样可以忠实地表示数据，但 1 位音频的动态范围非常差，因此结果不是很好。通常，样本似乎被严重放大和剪辑，导致样本声音很大。

查找 8 位 PCM

从 ROM 读取 8 位 PCM 数据流（每个字节一个样本），并用于从 ROM 中的表中查找三组 SN76489 衰减命令。这些命令以紧密连续的方式发出。通过精心构建查找表，这些命令能够通过组合非线性音量来处理大量音量级别。

在从一个样本过渡到另一个样本时，这可能会产生不必要的伪影，因为中间的总衰减可能不在起点和终点之间。例如，从衰减 4,0,0（总输出水平 79.9%）过渡到 2,1,0（总输出水平 80.1%）可能会暂时处于 2,0,0（总输出水平 87.7%）的状态。这可以通过最小化过渡时间来避免，但似乎仍会产生噪音。

游戏中未找到的方法

- 1 位方法可用于脉冲密度调制，从而实现更高的清晰度。在非常高的采样率下，由于噪声整形，其质量可能超过 PCM，但在 Master System/Game Gear 上可实现的最高速率下，结果噪声很大。

- 脉冲宽度调制是脉冲密度调制的一个特例，用处不大。

- 对数据进行预处理以获得低频直流偏移，可以将高频波形的范围移到精度更高的非线性响应区域。这对于动态范围较大的样本尤其有帮助。请参阅blargg的这篇文章，了解示例和进行转换的程序。

- 通过存储 12 位衰减命令三元组流，可以改善 8 位查找方法中的噪声问题，每个三元组都经过优化，以避免超出前一个样本的范围转换。

- FM（OPLL）播放：虽然可行，但未在商业游戏中使用。要获得此技术中使用的恒定 DC 偏移，理想情况下，您必须选择一种乐器，并在波达到最大振幅时通过将频率设置为 0 来冻结合成。创建 DC 偏移后，可以根据原始 PCM 数据调制振幅。可以使用额外的 FM 通道来实现更高的播放分辨率，因为 FM 芯片比 PSG 慢。

样品预处理

通过更好地预处理数据，可以改善样本播放的效果。它至少应该被标准化为 100%，以便充分利用输出范围。可以压缩动态范围，使样本声音更响亮，并使安静的声音更可重现。安静部分应该被静音或偏移，以避免 4 位样本中出现 1 位本底噪声。

播放均匀性

在几乎所有情况下，底层音频数据将基于统一的采样率。如果由于代码中的分支（例如检索 <8 位样本的下一个字节）而以非统一速率播放，则可能会产生不良影响。然而，在实践中，这似乎并不重要，许多游戏都存在一些小的不均匀性。通常可以通过向更快的分支添加一些浪费时间的操作码来抵消分支效应。

采样率

对于所有样本播放方法，随着采样率的提高，质量通常会有所提高；但这会占用大量的 ROM 空间。没有游戏能够以与 CPU 相同的速度播放样本，它们都包含某种繁忙等待来限制速率。

游戏中最低质量的音频约为 4kHz（1 位），16KB 中可以容纳 32.8 秒的音频。最高质量约为 21kHz（4 位），16KB 中可以容纳 1.6 秒的音频。

Game Gear 立体声扩展

当一个字节写入 Game Gear 上的端口 0x06 时，PSG 输出会受到如下影响：

| 少量 | 渠道 | 边 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 正确的 |
| 1 | 1 | 正确的 |
| 2 | 2 | 正确的 |
| 3 | 3 | 正确的 |
| 4 | 0 | 左边 |
| 5 | 1 | 左边 |
| 6 | 2 | 左边 |
| 7 | 3 | 左边 |

如果设置了某个位，则相应通道将输出到相应侧。因此，0xff将所有通道输出到所有侧，0xf0 仅输出到左侧，等等。

但请注意，这只会影响耳机输出。内置扬声器不受影响；这意味着

- 扬声器上的单侧声音会比耳机上的单侧声音相对较大

- 如果将某个频道设置为两侧静音，则这对扬声器没有影响。因此，请勿使用该功能来静音。

历史

2002 年 6 月 6 日

澄清 SN76489 音调在锁存字节后立即更新。发现使用了 2 级卷写入。

2002 年 8 月 22 日

查尔斯·麦克唐纳 (Charles MacDonald) 为我采样了 GG 和 Genesis 噪声，它与 SMS 噪声的位模式相同。

2002 年 10 月 20 日

修正了一些拼写错误。

2003年3月21日

添加了 SC-3000H 噪声反馈模式，感谢 Charles MacDonald 为我获取数据。

2003年4月21日

查尔斯·麦克唐纳 (Charles MacDonald) 对 SMS1 噪声进行了采样，它与 SMS2、GG 和 Genesis 具有相同的位模式。

2005年4月27日

添加了有关 15 位移位寄存器和音量/衰减的部分。大多数部分都经过了调整、澄清、更正和扩展。

2005 年 1 月 5 日

已添加到 Wiki。

2005年5月21日

增加了一些目击事件。

2005年5月23日

添加了 ColecoVision 噪声信息（与 BBC Micro 相同），感谢 Daniel Bienvenu。

2005 年 12 月 11 日

添加了 OMV 信息，并阐明了 15/16 位移位寄存器的差异。

致谢

基于Maxim的研究，并根据 John Kortink 的初步结果。BBC Micro 噪音数据感谢 John Kortink。SMS1、Game Gear、Genesis 和 SC-3000H 噪音数据感谢Charles MacDonald。ColecoVision噪音数据感谢 Daniel Bienvenu。

本文档由C_CPP123校验 核对